实验数据处理与不确定度公式

本页整理光学仿真实验报告中“实验数据处理与不确定度分析”部分可直接使用的核心公式。其中 f 表示焦距，D 表示屈光度，u 表示标准不确定度。

1. 多次测量平均焦距

对同一模拟眼重复测量三次焦点位置，取算术平均值作为实验焦距。

f̄ = (f₁ + f₂ + f₃) / 3

2. 焦距与屈光度换算

当焦距单位为 cm 时，屈光度可按下式换算：

D = 100 / f̄

3. 矫正镜片屈光度

以视网膜参考位置 f₀ = 24.0 cm 为目标，矫正镜片屈光度为：

D_c = 100 / f₀ - 100 / f̄

若 D_c < 0，选择凹透镜；若 D_c > 0，选择凸透镜；若 D_c 接近 0，则无需明显矫正。

4. A 类标准不确定度

重复测量数据的标准偏差为：

s = √[ Σ(fᵢ - f̄)² / (n - 1) ]

平均焦距的 A 类标准不确定度为：

u_A = s / √n

5. B 类标准不确定度

若读数分辨率为 Δ，且误差服从均匀分布，则：

u_B = Δ / √12

6. 综合标准不确定度

焦距测量结果的综合标准不确定度为：

u_f = √(u_A² + u_B²)

7. 屈光度不确定度传递

由 D = 100 / f 可得屈光度的不确定度：

u_D = |dD / df| · u_f = (100 / f²) · u_f

8. 最终结果表达

实验结果可按“测量值 ± 标准不确定度”的形式表示：

f = f̄ ± u_f

D = D̄ ± u_D

符号说明

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| f₁、f₂、f₃ | 三次焦距测量值 |
| f̄ | 平均焦距 |
| f₀ | 视网膜参考位置，本系统取 24.0 cm |
| D | 模拟眼屈光度 |
| D_c | 矫正镜片屈光度 |
| s | 重复测量标准偏差 |
| u_A | A 类标准不确定度 |
| u_B | B 类标准不确定度 |
| u_f | 焦距综合标准不确定度 |
| u_D | 屈光度标准不确定度 |
| Δ | 界面或刻度读数分辨率 |
| n | 重复测量次数 |